# Лабораторна робота. Відстеження маршруту

# Цілі та задачі

Частина 1: Перевірка доступності мережі за допомогою утиліти Ping

Частина 2: Відстеження маршруту до віддаленого сервера за допомогою утиліти Traceroute

Частина 3: Відстеження маршруту до віддаленого сервера за допомогою веб-інструмента Traceroute

# Довідкова інформація

Відстеження маршруту призводить до відображення списку всіх пристроїв маршрутизації, через які проходить пакет, коли перетинає мережу від джерела до пункту призначення. Відстеження маршруту зазвичай виконується в командному рядку:

tracert <ім'я вузла призначення або адреса кінцевого пристрою>

(для операційних систем Microsoft Windows)

або

traceroute <ім'я вузла призначення або адреса кінцевого пристрою>

(для Unix та Unix-подібних операційних систем)

Утиліти traceroute (або tracert) часто використовуються для пошуку та усунення несправностей в мережі. Переглядаючи перелік пройдених маршрутизаторів, можна визначити шлях, яким можна дістатися до певного місця призначення в мережі або через об'єднані мережі. Кожен маршрутизатор є точкою, в якій одна мережа з'єднується з іншою мережею і через нього пакет даних пересилається далі. Кількість маршрутизаторів, через які дані проходять від джерела до пункта призначення, відома як кількість хопів (hop - стрибок) .

Отриманий перелік може допомогти визначити проблеми під час передачі даних при спробі отримати доступ до сервісу, наприклад веб-сайту. Це також може бути корисним при виконанні таких завдань, як завантаження даних. Якщо один і той самий файл даних доступний для завантаження з декількох веб-сайтів (дзеркал), то можна відстежити шлях до кожного дзеркала, щоб вирішити, яке з них використати для найшвидшого отримання файлу.

Дві спроби відстежених маршрута між тими самими джерелом і пунктом призначення, які відрізняються в часі, можуть показати різні результати. Це пов'язано з "сітчастим" ("meshed") характером об'єднаних мереж, що передбачає здатність Інтернету та Інтернет-протоколів вибирати різні шляхи для надсилання пакетів.

Утиліти командного рядку для відстеження маршруту зазвичай вбудовуються до операційних систем кінцевих пристроїв.

# Сценарій

Використовуючи підключення до Інтернету, ви спробуєте як працюють дві утиліти трасування маршруту для вивчення Інтернет шляху до мереж призначення. По-перше, ви перевірите чи є зв'язок із веб-сайтом. По-друге, ви будете використовувати утиліту traceroute у командному рядку Linux. По-третє, ви будете використовувати веб версію traceroute (http://www.monitis.com/traceroute/).

.

# Необхідні ресурси

CyberOps Workstation VM

Доступ до Інтернету

# Інструкції

## Перевірка доступності мережі за допомогою утиліти Ping

Запустіть CyberOps Workstation VM. Увійдіть до VM з наступними ідентифікаційними даними:

Ім'я користувача: analyst

Пароль: cyberops

Відкрийте вікно термінала у VM, щоб пропінгувати віддалений сервер, наприклад  www.cisco.com .

[analyst@secOps ~]$ ping -c 4 www.cisco.com

PING e2867.dsca.akamaiedge.net (184.24.123.103) 56(84) bytes of data.

64 bytes from a184-24-123-103.deploy.static.akamaitechnologies.com (184.24.123.103): icmp_seq=1 ttl=59 time=13.0 ms

64 bytes from a184-24-123-103.deploy.static.akamaitechnologies.com (184.24.123.103): icmp_seq=2 ttl=59 time=12.5 ms

64 bytes from a184-24-123-103.deploy.static.akamaitechnologies.com (184.24.123.103): icmp_seq=3 ttl=59 time=14.9 ms

64 bytes from a184-24-123-103.deploy.static.akamaitechnologies.com (184.24.123.103): icmp_seq=4 ttl=59 time=11.9 ms

--- e2867.dsca.akamaiedge.net ping statistics ---

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms

rtt min/avg/max/mdev = 11.976/13.143/14.967/1.132 ms

Перший рядок відповіді показує повне доменне ім'я (FQDN) e2867.dsca.akamaiedge.net. Далі йде IP-адреса 184.24.123.103. Cisco тримає однаковий веб-контент на різних серверах по всьому світу (так званих дзеркалах). Тому, залежно від того, де ви знаходитесь географічно, FQDN та IP-адреса будуть різними.

Було надіслано чотири ехо-запити, і відповідь була отримана для кожного з них. Оскільки на кожен запит було отримано відповідь, зазаначено, що було втрачено 0% пакетів. У середньому 3005 мс (3005 мілісекунд) часу знадобилося пакетам, щоб перетнути мережу. Мілісекунда - це 1/1000-на секунди. Ваші результати скоріш за все будуть відрізнятися.

## Перевірка доступності мережі за допомогою утиліти Traceroute

Тепер, коли доступність в цілому була підтверджена за допомогою утиліти ping, корисно поглянути більш докладно на кожен сегмент мережі, який перетинається.

Відстежені маршрути можуть проходити через безліч хопів і декілька інших провайдерів Інтернету (ISP) залежно від розміру вашого ISP та місця розташування хостів джерела та призначення. Кожен хоп представляє маршрутизатор. Маршрутизатор - це спеціалізований комп'ютер, який використовується для керування трафіком, який проходить через Інтернет. Уявіть собі, що подорожуєте автомобілем через кілька країн, використовуючи високошвидкісні шосе. У різні моменти подорожі ви проїжджаєте розвилку на дорозі, де можете обрати одну з декількох різних магістралей. А тепер далі уявіть, що на кожній розвилці дороги є пристрій, який спрямовує вас на правильну магістраль до вашого кінцевого пункту призначення. Саме це робить маршрутизатор для пакетів у мережі.

Оскільки комп'ютери оперують двійковими або шістнадцятковими числами, а не словами, маршрутизатори однозначно ідентифікуються за допомогою IP-адрес. Утиліта traceroute показує, який шлях через мережу проходить пакет даних для досягнення цільового хоста. Також утиліта traceroute дає вам уявлення про те, наскільки швидко трафік передається в кожному сегменті мережі. Пакети надсилаються на кожен маршрутизатор, розташований на шляху, а час повернення вимірюється в мілісекундах.

Примітка.: у параметрах мережі CyberOps Workstation VM, можливо, потрібно встановити режим моста, якщо ви не отримуєте жодних результатів traceroute. Щоб перевірити настройки мережі, перейдіть до: Машина > Налаштування, виберіть Мережа, вкладка Адаптер 1, Приєднується до: Міст (Bridged Adapter).

Для цього використовується утиліта }traceroute.

У командному рядку термінала введіть traceroute www.cisco.com.

[analyst@secOps ~]$ traceroute www.cisco.com

traceroute to www.cisco.com (184.24.123.103), 30 hops max, 60 byte packets

1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 6.527 ms 6.783 ms 6.826 ms

2 10.39.176.1 (10.39.176.1) 27.748 ms 27.533 ms 27.480 ms

3 100.127.65.250 (100.127.65.250) 27.864 ms 28.570 ms 28.566 ms

4 70.169.73.196 (70.169.73.196) 29.063 ms 35.025 ms 33.976 ms

5 fed1bbrj01.xe110.0.rd.sd.cox.net (68.1.0.155) 39.101 ms 39.120 ms 39.108 ms

6 a184-24-123-103.deploy.static.akamaitechnologies.com (184.24.123.103) 38.004 ms 13.583 ms 13.612 ms

Якщо ви хочете зберегти результат роботи traceroute до текстового файлу для подальшого перегляду, використовуйте символ > та бажане ім'я файлу, щоб зберегти результати у поточному каталозі. У цьому прикладі результат traceroute зберігається у файлі /home/analyst/cisco-traceroute.txt.

[analyst@secOps ~]$ traceroute www.cisco.com > cisco-traceroute.txt

Тепер ви можете ввести команду cat cisco-traceroute.txt, щоб переглянути результат трасування, збережений в текстовому файлі.

Виконайте та збережіть результати traceroute для одного з наступних веб-сайтів. Це веб-сайти регіональних інтернет-реєстраторів (RIR), які розташовані в різних частинах світу:

Африка: 	www.afrinic.net

Австралія: 	www.apnic.net

Європа: 	www.ripe.net

Південна Америка: 	www.lacnic.net

Примітка: Деякі з маршрутизаторів на маршруті можуть не відповідати на traceroute.

## Відстеження маршруту до віддаленого сервера за допомогою веб-інструмента Traceroute

Відкрийте веб-браузер у віртуальній машини та знайдіть графічну версію traceroute, який можна використовувати у веб-браузері. Спробуйте перейти на наступний сайт: https://gsuite.tools/traceroute

Введіть будь-який сайт, який ви хочете. Приклад: www.cisco.com і натисніть « Трасування».

- Примітка: Якщо у Firefox з'являється повідомлення про помилку «SEC_ERROR_OCSP_FUTURE_RESPOND», то на робочій станції CyberOps некоректно встановлений час. Щоб виправити час, введіть таку команду, щоб оновити годинник/час, та оновіть сторінку браузера і введіть візуальне трасування:

[analyst@secOps ~]$ sudo ntpd -qg

### Запитання:

Ознайомтеся з географічним розташуванням хопів, які відповіли. Які коментарі ви можете зробити стосовно шляху?

Запишіть тут свою відповідь.

# Аналіз результатів дослідження

Чим відрізняється traceroute на www.cisco.com або на інші веб-сайти з терміналу (див. Частину 2), від веб-версії? (Ваші результати можуть відрізнятися залежно від того, де ви перебуваєте географічно, і який Інтернет-провайдер забезпечує підключення до Інтернету вашої школи.)

Запишіть тут свою відповідь.

Кінець документа